УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Глава администрации Ледмозерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия

« 20 » июня 2017 г. № 17

#### ПРОГРАММА

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

#### СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### ЛЕДМОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### НА 2017 – 2028 ГГ.

РАЗРАБОТЧИК:

Администрация

Ледмозерского сельского поселения

2017

СОДЕРЖАНИЕ Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ледмозерского сельского поселения на 2017 – 2028 гг.

- Общие положения

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

2.1. Краткая характеристика территории Ледмозерского сельского поселения

2.2. Характеристика состояния системы водоснабжения поселения

2.3. Характеристика состояния системы водоотведения поселения

2.4. Характеристика состояния системы теплоснабжения поселения

2.5. Характеристика состояния системы электроснабжения поселения

2.6. Характеристика системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Ледмозерского сельского поселения

3. Основные цели и задачи реализации Программы

4. Система программных мероприятий

5. Механизм реализации Программы и контроль над ходом ее выполнения

6. Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка их эффективности

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Ледмозерского сельского поселения на 2017 – 2028 гг.

| Полное наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ледмозерского сельского поселения на 2017 – 2028 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ); - Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 г. № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности, организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»; - Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»; |
| Срок реализации Программы | Сроки реализации программных мероприятий: - 2017 – 2028 гг. |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Ледмозерского сельского поселения, обеспечивающих: - безопасные и комфортные условия проживания граждан; - надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей; - улучшение экологической обстановки на территории поселения. |
| Задачи Программы | - Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования. - Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем. - Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. - Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию. - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. - Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. - Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. - Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры. - Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития поселения, а также созданию благоприятных условий для проживания. |
| Основные направления Программы | - Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения. - Строительство, реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей. - Строительство, реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения. - Совершенствование системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов. |
| Финансирование мероприятий Программы | Инструментами реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, в рамках которых определяются источники и объемы их финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории поселения. - Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории поселения. - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения поселения. - Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги. - Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры. - Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения. - Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий. - Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли. |
| Разработчик Программы | Администрации Ледмозерского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Ледмозерского сельского поселения |
| Ответственные исполнители основных программных мероприятий | Ответственными исполнителями основных программных мероприятий является администрация Ледмозерского сельского поселения и предприятия, имеющие договор на оказание соответствующего вида услуг. |
| Система организации контроля над выполнением Программы | Общий контроль над ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Ледмозерского сельского поселения. Итоги реализации Программы публикуются в средствах массовой информации. |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ);

- Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 г. № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности, организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы города, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих компаний в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных компаний;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на региональном и федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В основу формирования и реализации, Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, положены следующие принципы:

- определения цели  – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, а также других объектов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ледмозерское сельское поселение представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2017 – 2028 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки  реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Ледмозерского сельского поселения, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ                                 НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

ЛЕДМОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территория Ледмозерского сельского поселения граничит (является смежной) с территориями Костомукшского городского поселения, Боровского сельского поселения, Сосновецкого сельского поселения, Ледмозерского сельского поселения, Финляндии, Ребольского сельского поселения, Муезерского городского поселения. Границы Ледмозерского сельского поселения установлены Законом Республики Карелия от 01.11.2004 N 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».

В состав поселения входят населенные пункты:

- п. Ледмозеро

- п. Тикша

- д. Кимасозеро

Административным центром Ледмозерского сельского поселения является поселок Ледмозеро, который расположен в 36 км от поселка Муезерский. Также через поселок проходит ответвление железной дороги Костомукша - Петрозаводск в сторону п. Юшкозеро Калевальского национального района.

Площадь территории Ледмозерского сельского поселения 356400 га. Площадь населенных пунктов - 732 Га.

Численность населения Ледмозерского сельского поселения 2526  человека.

Промышленность

Характерными особенностями развития промышленности в Ледмозерском сельском поселении Муезерского муниципального района являются:

- очень высокий удельный вес одной отрасли промышленности (лесозаготовки);

- слабое развитие промышленного производства;

- отсутствие комплексных технологических циклов: производство-переработка-хранение продукции;

- неразвитость дорожной и транспортной инфраструктуры.*

Основной отраслью на территории поселения является лесозаготовительная промышленность, на 01.01. 2017 года работает:

ООО «Ледмозерский ЛЗХ»                 - 21 человек

Цех лесопиления                                 - 4 человек

Лесничество                                          – 4 человека

Основным направлением работы является реализация пиловочника и досок на экспорт, баланс, тех сырье, дрова на внутренний рынок.

План объема лесозаготовок на  2017 год составляет – 184 000 кбм.

План объема лесопиления на 2017 год составляет – 2 000 кбм

Жилищно-коммунальное  хозяйство  представляет  собой  важную  и  самую  проблемную  отрасль  территориальной  инфраструктуры  поселения. Жилищно-коммунальное хозяйство  представляет МУП «Водоэнергоресурс», которое обслуживает объекты коммунального назначения - центральную котельную поселения, теплосети, социальные объекты – школу, детский сад, амбулаторию, дом временного содержания, аптеку, отделение Сбербанка, дом культуры, администрацию, ряд магазинов, почту и жил. фонд в количестве 50 домов.

Учитывая  изношенность  оборудования  и  зданий,  в  котельных  поселения принимаются  меры  по  поддержанию работоспособности оборудования:  В 2012  году приобретена и установлена в центральной котельной в Ледмозерского поселении аварийная дизель электростанция с щитом управления, произведены ремонты щеповых котлов  и установлен новый топливный котел КВ 1,16, проведен частичный ремонт теплотрасс, отремонтирована кровля некоторых жилых домов.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ                                     ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- очистка воды;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные.

Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные  нужды  промышленных  предприятий,  где  требуется  вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Таким образом, система водоснабжения Ледмозерского с.п. представляет собой целый ряд взаимосвязанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Централизованная система водоснабжения организована только в одном населенном пункте Ледмозерского с.п. – пос. Ледмозеро. В пос. Тикша и в д. Кимасозеро для получения воды используются индивидуальные шахтные колодцы. Система централизованного горячего водоснабжения отсутствует на территории всего поселения. Техническое водоснабжение также не применяется.

Основные составляющие и характеристики системы водоснабжения пос. Ледмозеро:

- Поверхностный озерный водозабор (ламба Лесная);

- Водонапорная башня;

- Шахтно-питьевой колодец;

- Заброшенная артезианская скважина;

- Магистральные и внутриквартальные сети водоснабжения (4,1 км);

- Индивидуальные шахтные колодцы.

Водоснабжение поселка осуществляется от двух независимых источников –  поверхностного водозабора ламба  Лесная и шахтно-питьевого колодца, расположенного на ул. Привокзальная. Также в систему водоснабжения поселка входит водонапорная башня.

В соответствии с 416-ФЗ «О Водоснабжении», централизованная система водоснабжения в пос. Ледмозеро, относится к I категории, т.к. система обеспечивает подачу воды как на хозяйственно-бытовые цели, так и на нужды пожаротушения.

Как описывалось ранее, система водоснабжения поселения имеет множество проблем и слабых мест. Для достижения целевых показателей в сфере водоснабжения, необходимо проведения широкого ряда мероприятий по реконструкции и развитию системы водоснабжения.

Схемой водоснабжения предусмотрено разделить все необходимые мероприятия на два пятилетних этапа.

I этап (2015 -2019 гг)

- Реконструкция существующих водопроводных сетей – 2,1 км;

- Проведение проектно-изыскательских работ по восстановлению заброшенной артезианской скважины;

- Разработка проектов ЗСО для существующих водозаборов;

- Установка пожарных гидрантов на новых водопроводных сетях;

- Установка узлов учета на поверхностном водозаборе и в ШПК;

- Капитальный ремонт водонапорной башни, включающей ремонт крыши и очистку резервуара от отложений;

- Создание системы автоматизации наполнения водонапорной башни;

2 Этап (2020 -2028 гг)

- Реконструкция существующих водопроводных сетей  - 2,0  км;

- Установка пожарных гидрантов на новых водопроводных сетях;

- Устройство современного скважного водозабора;

- Перевод системы водоснабжения поселка на новый источник водоснабжения;

На этапе проектирования перекладываемых и вновь строящихся сетей водоснабжения, необходимо обеспечить достаточную пропускную способность системы водоснабжения для подключения всех перспективных потребителей.

В связи с тем, что система водоснабжения относится к первой категории, проектом должно быть учтено, что минимальное количество работающих скважин должно быть не менее двух. Также при реконструкции и строительстве скважин необходимо предусмотреть: энергоэффективное насосное оборудование; водомерные узлы с наличием импульсного выхода, для возможности в последующем осуществлять удаленную диспетчеризацию через GSM-канал; современную систему водоочистки (СанПиН 2.1.4.1074-01). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, для вновь возводимых артезианских скважин необходима разработка зон санитарной охраны (ЗСО).

Перекладку трубопроводов водоснабжения, в связи со значительными затратами на реализацию данного мероприятия целесообразно разбить на 2 этапа.

Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения представлено, в следующем пункте.

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты.

Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.

Водоотведение Ледмозерского сельского поселения представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

•	сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным коллекторам на очистные сооружения канализации.

•	механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации.

•	обработка и утилизация осадков сточных вод.

Централизованная система водоотведения организована только в одном населенном пункте Ледмозерского с.п. – пос. Ледмозеро. В пос. Тикша и в д. Кимасозеро для утилизации сточных вод используются выгребные ямы и индивидуальные септики.

Количество абонентов, подключенных к сети канализации в поселке 509 человек. В настоящее время канализованными являются 43 жилых дома (четырех и восьми квартирные), школа, амбулатория, дневной стационар ЦРБ, дом творчества и школа искусств, это ориентировочно 79% всего населения поселка.

Основные составляющие и характеристики системы водоотведения пос. Ледмозеро:

- Канализационно-очистные сооружения (КОС);

- Канализационно-насосная станция 1 (КНС – 1);

- Канализационно-насосная станция 2 (КНС – 2);

Где КНС у ДК

- Магистральные и внутриквартальные канализационные сети (4,3 км);

На рис. 1.1.1 Указано месторасположение основных узлов системы водоотведения поселка.

Водоотведение поселка осуществляется сетью канализационных самотечных коллекторов, с помощью которых канализационные стоки поступают в КНС-1, а затем по напорному коллектору (убрать в КНС-2 и далее) на очистные сооружения.

Канализационно - очистные сооружения

Год ввода в эксплуатацию – 1981;

Проектная производительность – 700 м3/сут;

Фактическая производительность – 68 м3/сут.

На территории пос. Ледмозеро расположены канализационно-очистные сооружения, построенные в 1972 году по проекту – «Станция биологической очистки сточных вод в аэротенках продленной аэрации с пневматической аэрацией производительностью 700 м3/сутки». На очистные сооружения поступают загрязнения хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки, административных зданий, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий, вспомогательных служб, а также сточных вод с площадки самих очистных сооружений.

Технологическое описание работы станции

Сточные воды по канализационной сети поступают в приемную камеру очистных сооружений (см. рис. 1.1.2). откуда пройдя механическую очистку, попадают в блок аэротенков и отстойников. С помощью компрессорных установок, расположенных в производственно-вспомогательном здании, осуществляется подача сжатого воздуха в аэротенки, где происходит очистка сточных вод аэробными бактериями. Далее из блока аэротенков и отстойников очищенные сточные воды попадают в контактные резервуары, где происходит вторичное отстаивание и хлорирование стока. Очищенные сточные воды от поселка сбрасываются по бетонному лотку в болото (расположенное вблизи п. Ледмозеро в 6 км юго-восточнее от озера Ледмозеро). Данных о связи водно-болотной сети нет, однако возможна связь с ламбиной из которой осуществляется водозабор.

Образующиеся в процессе очистки сточных вод отбросы с процеживателей должны вывозится на полигон ТБО, осадок из песколовок и избыточный активный ил из сооружений биологической очистки после обезвоживания должен размещаться на площадках хранения обезвоженного осадка.

Результат технического осмотра

На данный момент станция КОС не работает. Технологическое оборудование не функционирует или демонтировано. КОС используются как механический отстойник. Сточные воды без очистки и обеззараживания сбрасываются на рельеф.

Состояние труб, арматуры, конструкций аварийное. Восстановление очистных сооружений не представляется возможным. Сооружения рассчитаны на объем стоков значительно превышающий фактический.

- Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Ледмозерского сельского поселения до 2024 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения Ледмозерског с.п. являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- модернизации существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией, с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Ледмозерского с.п.;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

•	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

•	показатели качества обслуживания абонентов;

•	показатели качества очистки сточных вод;

•	показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

•	соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

•	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Как описывалось ранее, система водоотведения находится в неудовлетворительном состоянии. Имеющиеся сети канализации, а также КНС, КОСпос. Ледмозеро имеют высокую степень износа и требуют реконструкции. Для приведения системы водоотведения пос. Ледмозеро в соответствие с современными нормами и стандартами, необходимо проведение широкого ряда мероприятий.

Схемой водоотведения предусмотрено разделить все необходимые мероприятия на два  пятилетних этапа.

1 Этап

- Проектирование и строительство новой станции биологической очистки, для выполнения современных технологических, санитарно-гигиенических и водоохранных требований.

- Реконструкция существующих канализационных сетей – 2,3 км (1 этап);

- Капитальный ремонт канализационно-насосной станции №1; (строительство новой – рядом?)

2 Этап

- Реконструкция существующих канализационных сетей – 2,0 км (2 этап);

- Установка расходомеров бытовых стоков на выпусках из зданий.

Наиболее проблемным местом в системе водоотведения являются очистные сооружения. Соответственно  реконструкция КОС должна занимать первостепенное место в модернизации системы водоотведения. Реконструкция очистных сооружений должна производится в несколько стадий, а именно:

- Разработка технического задания на проектирование КОС;

- Разработка проектной документации стадийности П и Р;

- Похождение проекта Госэкспертизы и получение необходимых разрешений в контрольных органах;

- Выполнение строитель-монтажных и пусконаладочных работ;

На стадии проектирования рекомендуется отдавать предпочтение в пользу блочно-модульным моделям очистных сооружений, позволяющие произвести быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию, а также имеют автоматизированный цикл производственных процессов, что позволяет сократить издержки на содержание комплекса.

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения сведены в таблице 5.1

| Года реализации | № | Виды и наименование объектов местного значения, и тип мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-2019 | 1.1 | Проектирование и строительство новой станции биологической очистки | Необходимо для выполнения современных технологических, санитарно-гигиенических и водоохранных требований. Существующие поселковые очистные сооружения находятся в критическом состоянии и не обеспечивают необходимую очистку сточных вод. На данный момент разработана техническое задание на разработку проекта станции биологической очистки. Данное мероприятие необходимо реализовать в первостепенном порядке, так как сброс сточных вод, с превышением предельных допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, приводит к нарушению санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки. |
|  | 1.2 | Реконструкция существующих канализационных сетей – 2,3 км | Высокая степень физического износа канализационных сетей, обусловлена сверхнормативным сроком их эксплуатации. Необходимо произвести замену существующих коллекторов на современные пластиковые трубопроводы, для сокращения утечек сточных вод и повышения надежности системы (1 этап). |
|  | 1.3 | Капитальный ремонт канализационно-насосной станции №1 | Канализационно-насосная станция находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Необходимо проведение капитального ремонта, включающего: - Замену существующей запорной арматуры; - Косметический ремонт здания; - Замена насосного оборудования; - Установка узлов учета сточных вод и электроэнергии; Комплекс, данных мероприятий обеспечит бесперебойную и энергоэффективную работу насосной станции. (Ремонт кровли)? |
| 2020-2024 | 2.1 | Установка расходомеров бытовых стоков на выпусках из зданий | Для снятия показаний сброса сточных вод. Мероприятие необходимое для снятия фактических показаний сброса сточных вод из многоквартирных домов и производственных помещений. |
|  | 2.2 | Реконструкция существующих канализационных сетей – 2,0 км | Высокая степень физического износа канализационных сетей, обусловлена сверхнормативным сроком их эксплуатации. Необходимо произвести замену существующих коллекторов на современные пластиковые трубопроводы, для сокращения утечек сточных вод и повышения надежности системы (2 этап). |

Таблица

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

В результате проведения открытого конкурса на заключение концессионного соглашения организацией по предоставления услуг теплоснабжения в Ледмозерском сельском поселении назначили ООО «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС». Выше указанной организацией и осуществляется теплоснабжение  потребителей  в Ледмозерском  сельском поселении:

- Котельная п. Ледмозеро, п. Тикша: вид топлива - дрова.

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В Ледмозерском сельском поселении планируется перенести котельную ближе к центру посёлка. В данный момент котельная расположена в 1км от поселения (диметр трубы 300).Планируется перенести в ангар у Лесовозной дороги (что обеспечит менее затратный подвоз и складирование древесины). Также в ангаре предполагается расположить закрытый склад щепы.

Мероприятия по реконструкции котельной:

-установка устройства типа «МАУТ».

-установка сетевого насоса.

-установка узла учета тепловой энергии.

- Демонтаж котлов на старой котельной.

- Демонтаж щеповой установки.

- Подключение котельной к электропитанию от ТП №7 (новый трансформатор не загружен 160 кВА).

- Установка новой дымовой трубы (либо перенос старой)

- Водоснабжение котельной (запитка от водонапорной башни ~200 метров).

Ориентировочная стоимость ~5 миллионов рублей (ожидаемый эффект 30% экономии).

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Электроснабжение муниципального образования  осуществляется централизованно.

Распределение электроэнергии по потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется  через сеть распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Все подстанции находятся на балансе  ОАО «Прионежская сетевая компания»  и АО «ТНС_Энергия»

В целом, основными проблемами электроснабжения поселения являются:

- значительный износ сетей электроснабжения и оборудования трансформаторных подстанций, соответственно, необходимость их полного восстановления и замены устаревшего оборудования на современное.

Таким образом, требуется выполнение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей в силу физического и морального износа значительной части оборудования. Это необходимо для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией, удовлетворения возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность, улучшения качества напряжения у потребителей и снижения потерь электроэнергии.

2.6. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СБОРА, ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сбор и транспортировка отходов, образующихся на территории поселения, осуществляется Ледмозерским ЖКХ – МУП «Водоэнергоресурс», заключившими договор на оказание соответствующих услуг.

Система сбора и транспортировки  бытовых отходов  включает в себя:

- вывоз ТБО в домовладениях;

- вывоз ТБО для захоронения;

- вывоз ТБО для образовательных учреждений;

- вывоз ТБО в сети торговли;

Проблемы сбора, вывоза и захоронение твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории. Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТБО – переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующего полигона для захоронения ТБО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТБО.

Таким образом, на территории поселения следует выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом и размещением (утилизацией) ТБО:

1. Экологические проблемы:

- в связи с недостаточно эффективным контролем со стороны соответствующих уполномоченных структур, не сокращается объем несанкционированных свалок;

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками) не соответствует нормативам.

2. Экономические проблемы:

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику муниципального образования на решение проблем в сфере обращения с отходами;

- несовершенство законодательства, в части функционирования механизма контроля и ответственности за нарушения в сфере экологии, как юридическими, так и частными лицами, вследствие чего действующие штрафные санкции не соответствуют урону, наносимому экологии окружающей среды;

- отсутствие эффективного механизма использования экономических рычагов воздействия на всех участников процесса обращения с твердыми отходами (предоставления налоговых льгот, выдачи льготных кредитов, формирования системы  штрафных санкций и пр.);

- налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

3. Технологические проблемы:

- преобладает унитарный метод сбора ТБО, а не селективный, вследствие отсутствия технической возможности дальнейшей переработки разделенных отходов;

- не все контейнерные площадки  имеют соответствующего технологическим требованиям обустройства;

- практически для всех предприятий, осуществляющих работы по сбору и вывозу ТБО на территории муниципального образования, требуется внедрение новых технологий, связанных с очисткой территорий от бытового мусора.

4. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

- на уровне муниципального образования не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

5. Организационные проблемы:

- недостаточно эффективна система снижения объема отходов, поступающих на захоронение из-за отсутствия эффективной системы сбора вторичных ресурсов;

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке  общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами. Соответственно, необходима координация действий администрации Ледмозерского сельского поселения и администрации Муезерского муниципального района, организаций коммунального комплекса, организаций – подрядчиков в рамках программных методов решения поставленных задач.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры, муниципального образования Воломское сельское поселение на перспективный период до 2028 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронению отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

- Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования.

- Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

- Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории муниципального образования.

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части  реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Мероприятия, включенные в Программу, базируются на данных, отражающих перспективы территориального развития Ледмозерского сельского поселения.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муниципального образования.

Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды, связанных с функционированием объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- приоритетные задачи развития территории.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения,  водоотведения и теплоснабжения.

Направление включает следующие разделы:

  - Система водоснабжения.

  - Система водоотведения.

  - Системы теплоснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения,  водоотведения и теплоснабжения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения систем коммунального водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения, путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение надежности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем реконструкции очистных сооружений, внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо- и  водоохранных норм;

- уменьшение количества сброса неочищенных стоков в водоемы.

Направление 2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей, сферы производства, торговли и сферы услуг города в необходимом количестве и при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- строительство и модернизация систем теплоснабжения;

- обеспечение надежности системы теплоснабжения муниципального образования и повышение экономической эффективности;

- внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей и баков аккумуляторов;

- перевод котельных на альтернативные виды топлива (уголь, древесная щепа, древесные брикеты, торф).

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей, сферы производства, торговли и сферы услуг города при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы  электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;

- обеспечение условий для устойчивого и прибыльного развития бизнеса предприятия электроснабжения;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятия электроснабжения.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу  твердых бытовых отходов

Направление включает следующие разделы:

  - Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание комплексной системы взаимодействия хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере обращения с отходами, в целях развития процессов сбора, вывоза и захоронения отходов;

- улучшение санитарного состояния территории муниципального образования;

- улучшение экологического состояния;

- организация эффективного контроля над выполнением уполномоченными организациями обязательств по рекультивированию свалок и полигонов, а также обеззараживанию рекультивированных свалок, полигонов и нарушенных земель.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы  позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем муниципального образования, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой, формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Инструментами реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, утвержденные представительным органом муниципального образования. Инвестиционные программы определяют сроки строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их стоимость и источники финансирования.

Указанные документы должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение стратегической цели Программы – создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры.

На основании инвестиционных программ будут утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

Последующая реализация инвестиционных программ обеспечивается договорами между органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса.

Основной объем финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также с учетом платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Также финансовое обеспечение мероприятий, включаемых в инвестиционные программы, может осуществляться за счет следующих источников:

- средств федерального, регионального и местных бюджетов (в случаях, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ от 24.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и иными нормативно-правовыми актами);

- средств организаций коммунального комплекса;

- прочих источников (кредиты банков, инвестиции).

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных программ и уточняется ежегодно.

Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией Ледмозерского сельского поселения действенного контроля над ходом реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, который требует выполнения ряда организационных мероприятий, в частности:

- обеспечение взаимодействия всех субъектов системы, коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- разработка Порядка пересмотра (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- разработка Правил осуществления контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ.

Мероприятия инвестиционных программ и сроки их реализации могут быть пересмотрены представительным органом муниципального образования по предложению организаций коммунального комплекса, администрации муниципального образования в следующих случаях:

- если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы, организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше (значительно ниже) уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

- в случаях объективного изменения условий деятельности организаций коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых товаров (оказываемых услуг) и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Внесение изменений в настоящую Программу является основанием для внесения изменений в утвержденные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса Воломского сельского поселения.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, позволит обеспечить:

- достижение уровня государственных стандартов качества, предоставления коммунальных услуг;

- снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов, сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования насосно-фильтровальных и канализационных станций;

- сдерживание роста тарифов на тепловую и электрическую энергию, а также на услуги по их транспортировке за счет повышения эффективности работы энергетического комплекса, снижения непроизводственных потерь и эксплуатационных расходов;

- улучшение экологической ситуации в  поселении;

- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу муниципального образования.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения  позволит:

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения муниципального образования.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения  позволит:

- улучшить показатели очистки сточных вод.

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования и, следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы тепловых источников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность тепловых источников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии, увеличится КПД тепловых мощностей.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

- улучшить экологическое состояние поселения за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО, по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик поселения;

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами;

- улучшить экологическое состояние территории муниципального образования;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры  следующий:

- Система водоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;

- снижение аварийности на сетях водопровода;

- повышение надежности работы системы водопровода;

- снижение объемов потерь воды;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

- обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;

- создание благоприятных условий для проживания.

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки  путем внедрения новых технологий водоочистки для выполнения требований природо- и  водоохранных норм;

- улучшение качества питьевой воды;

- снижение факторов риска заболеваний по фактору «качество воды».

- Система водоотведения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоотведения;

- снижение аварийности на сетях канализации;

- повышение надежности работы системы канализации;

- снижение объемов потерь воды;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

- повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

- обеспечение 100%-й очистки сточных вод до требований санитарных норм, которые напрямую воздействуют на повышение комфортности проживания на территории муниципального образования;

- создание благоприятной экологической обстановки на территории муниципального образования.

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки.

- Система теплоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение аварийности системы теплоснабжения;

- обеспечение бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения;

- снижение объема потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- снижение износа систем коммунальной инфраструктуры в части производства и передачи тепловой энергии;

- рост фактической производительности оборудования в части производства тепловой энергии;

- снижение фактического расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.

- социальный эффект:

- обеспечение доступности услуг для потребителей;

- предоставление дополнительных рабочих мест.

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования, путем внедрения ресурсосберегающих технологий.

- Система электроснабжения:

- экономический эффект:

- увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;

- снижение потерь электроэнергии.

- экологический эффект:

- обеспечение безопасности зон проживания и производства.

- Сбор, вывоз  ТБО:

- экономический эффект:

- предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

- увеличение срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами.

- социальный и экологический эффект:

- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории муниципального образования.

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Ледмозерского сельского поселения в рамках инвестиционных программ – актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а также с потребителями коммунальных услуг.