ПРОЕКТ

|  | Утвержден Решением Совета Лендерского сельского поселения от__________ № ______________ |
| --- | --- |

Порядок установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов  на                       территории Лендерского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории Лендерского сельского поселения осуществляется их собственниками, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, в соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»,  статьи 4 Правил благоустройства территории муниципального образования  «Лендерское сельское поселение» , утвержденных Решением 26 сессии 2 созыва Совета Лендерского сельского поселения от  31.08.2012     № 82 (в редакции решений 1 сессии 3 созыва от 23.09.2013 № 10; 6 сессии 3 созыва от 21.04.2014 г. № 28;  19 сессии 3 созыва от 06.07.2015 года № 57; 9 сессии 4 созыва от 04.06.2018 года № 21; 12 сессии 4 созыва от  06.11.2018 г. № 30) и настоящим Порядком.

1.2. Настоящий Порядок определяет требования к оформлению, размещению и эксплуатации указателей, которые содержат сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, порядковом номере дома (здания, сооружения), устанавливаемых на территории Лендерского сельского поселения.

1.3. Настоящий Порядок не применяется для установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на фасадах многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

2. Виды указателей

2.1. Видами указателей, устанавливаемых на фасадах с целью использования в качестве реквизитов адресации, являются:

2.1.1. Указатели с наименованием элементов улично-дорожной сети Лендерского сельского поселения (улицы, переулка, площади и пр.) (далее – указатели с наименованиями улиц);

2.1.2. Указатели с номерами домов (зданий, сооружений) - номерные знаки, состоящие из последовательности цифр, включая дробное обозначение, и возможным добавлением букв (далее – указатели с номерами домов).

2.2. На территории Лендерского сельского поселения для указателей с наименованиями улиц и номерами домов применяется совмещенное размещение наименования элемента улично-дорожной сети и номерного знака. Указатель наименования улицы с номером дома – пластик ПВХ прямоугольной или овальной формы (штамповка из листового пластика ПВХ толщ. О,8 мм, техника окраски полимерная), шириной 150 мм с размещенным на нем полным наименованием структурного элемента сельской застройки, выполненный символами белого цвета на зеленом фоне; высота прописных букв 100 мм, строчных - 80 мм, ширина штриха - 15 мм, длина прямоугольника определяется количеством символов; по периметру прямоугольника располагается рамка белого цвета шириной 5 мм с отступом от границ 5мм.

3. Требования к оформлению указателей с наименованиями улиц

и номерами домов

3.1. Требования к форме и размерам указателей с наименованиями улиц и номерами домов приведены в рисунках 1 Графического приложения к Порядку.

3.2. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов представляют собой табличку со следующими размерами:

550x2500мм или 300x300 мм– используются для многоквартирных, индивидуальных жилых домов, зданий, сооружений (Рис. 1 Графического приложения к Порядку);

Указатель номера дома - пластик вспененный ПВХ (3мм,  овальной формы шириной 210 мм и высотой 150 мм, высота цифр – 90 мм,  букв 60 мм, выполненный символами зелёного цвета на белом фоне, по периметру овала располагается рамка зелёного  цвета шириной 5 мм с отступом от границ 5мм.

3.3. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.

3.4. Конструктивное решение указателей с наименованиями улиц и номерами домов должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с поверхностью фасадов, удобство обслуживания (очистка, замена), безопасность эксплуатации. Элементы креплений не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности указателей.

3.5. Цветовое решение указателей с наименованиями улиц и номерами домов должно иметь унифицированный характер (белые буквы на зелёном фоне (цвет RAL), применяемый шрифт (Rodchenko Condensed).

3.6. Номера домов указываются арабскими цифрами согласно Адресному реестру                Лендерского сельского поселения и государственному адресному реестру (ФИАС).

3.7. Номер строения (корпуса) указывается арабской цифрой, при этом слово «строение», «корпус» пишется полностью. В случае необходимости использования буквы, ее высота принимается ниже высоты цифры.

3.8. В целях улучшения читабельности в темное время суток на указателях с наименованиями улиц и номерами домов возможно использование светоотражающего покрытия или наружного освещения.

4. Требования к размещению указателей с наименованиями улиц

и номерами домов

4.1. Общими требованиями к размещению указателей с наименованиями улиц и номерами домов являются:

4.1.1. Унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;

4.1.2. Хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, наличия зеленых насаждений.

4.3. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов размещаются горизонтально, на плоскости фасадов многоквартирных и индивидуальных жилых домов, зданий, сооружений (далее – здания):

1) при расположении здания на перекрестке или при длине фасада здания более 100 м допускается размещение более одного указателя с наименованием улицы и номером дома;

2) на корпусах зданий промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда;

3) в отношении индивидуальных жилых домов допускается размещение указателей с наименованиями улиц и номерами домов на ограждениях справа от главного входа, въезда (высота установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов регламентируются высотой ограждения, верхняя граница указателя должна быть ниже верхней границы ограждения не более 0,1 м).

4.4. Размещение указателей с наименованиями улиц и номерами домов должно отвечать следующим требованиям:

1) расстояние от уровня земли до нижнего края указателя должно быть не менее 2,5 м и не более 3,5 м (в кварталах современной застройки допускается – не более 5,0 м), размещение, как правило, осуществляется между первым и вторым этажами;

2) расстояние по горизонтали от угла здания до указателя должно быть не менее 0,325 м;

3) не должны перекрываться ценные архитектурно-художественные элементы и скульптурный декор зданий (орнаменты, фризы, колонны, пилястры, капители, карнизы, пояса, тяги, филенки, наличники, окна, двери, порталы входов, фронтоны, витражи, витрины, барельефы, акротерии, балюстрады, замковые камни, орнаментальные порезки) и другие архитектурные элементы фасада;

4) привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада здания, при наличии архитектурных элементов, затрудняющих размещение указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение осуществляется по центру свободного пространства;

5) единая высота размещения указателей с наименованиями улиц и номерами домов на рядом стоящих зданиях;

6) отсутствие внешних заслоняющих объектов (ветвей деревьев, кустарников).

4.5. Размещение указателей с наименованиями улиц и номерами домов рядом с выступающими элементами вывесок, консолей, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, воротах не допускается.

4.6. Запрещено:

4.6.1. Размещение на указателях с наименованиями улиц и номерами домов посторонних надписей рекламного характера и других сведений, не относящихся к информации, указанной в пункте 1.2 настоящего Порядка.

4.6.2. Вертикальное размещение указателей с наименованиями улиц и номерами домов.

5. Требования к эксплуатации указателей с наименованиями улиц

и номерами домов

5.1. Изготовление, установка новых и (или) замена существующих, пришедших в негодность, утраченных указателей с наименованиями улиц и номерами домов, а также их содержание возлагаются на  собственников  зданий, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

5.2. Основными требованиями к эксплуатации указателей с наименованиями улиц и номерами домов являются:

1) контроль за наличием и техническим состоянием указателей с наименованиями улиц и номерами домов;

2) своевременная замена указателей с наименованиями улиц и номерами домов (в случае изменения топонимики либо пришедших в негодность, утраты);

3) поддержание внешнего вида, периодическая очистка указателей с наименованиями улиц и номерами домов;

4) в ходе работ по монтажу и демонтажу указателей с наименованиями улиц и номерами домов не допускается повреждение или уничтожение декоративных элементов фасадов;

5) снятие, сохранение указателей с наименованиями улиц и номерами домов в период проведения работ по ремонту фасада здания или укрытие на время ремонта остающихся на фасадах зданий указателей;

6) регулирование условий видимости указателей с наименованиями улиц и номерами домов (осуществлять своевременную обрезку ветвей деревьев, закрывающих указатели).

5.3. При ремонте фасадов зданий указатели с наименованиями улиц и номерами домов должны быть восстановлены к моменту окончания ремонта.

5.4. При внесении изменений в Адресный реестр Лендерского сельского поселения и в государственный адресный реестр (ФИАС) указатели с наименованиями улиц и номерами домов должны быть заменены не позднее месяца с момента внесения таких изменений.

6. Ответственность за нарушение требований установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов

6.1. Нарушение настоящего Порядка влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

6.2. Ответственность за нарушение настоящего Порядка несут собственники зданий, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.

Приложение

к Порядку установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории

Лендерского сельского поселения, утверждённое

Решением___________________

Совета Лендерского сельского поселения

от__________ № ______________

Графическое приложение к Порядку установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории  Лендерского сельского поселения

Рисунок 1  .

Единая форма указателя с названиями улиц и домового знака:

Размер 550 х 250 мм или 300х300 мм, на зеленом фоне белый текст.