ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

160014, г.Вологда, ул.Самойло, д. 13-30; тел. +7(981)5065095; e-mail: TP-systems@yandex.ru

Муниципальный заказчик –

Администрация Муезерского муниципального района Республики Карелия

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Материалы по обоснованию

2023

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
| 2 | Карта функциональных зон |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

I. Текстовая часть

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 5 | Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения |  |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	Общие сведения о Муезерском городском поселении Муезерского муниципального района Республики Карелия	5

2.	Генеральный план Муезерского городского поселения	5

3.	Природные условия и ресурсы развития территории	6

3.1. Климат	6

3.2. Инженерно-геологические условия	6

3.3.	Гидрогеологические условия	7

3.4.	Почва	7

I.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	9

II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	11

2.1. Водные объекты	11

2.2. Территории объектов культурного наследия	11

2.3. Транспортная инфраструктура	12

2.4. Особо охраняемые природные территории	12

2.5. Месторождения полезных ископаемых	12

2.6. Зоны с особыми условиями использования территорий	13

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	15

3.1. Объекты местного значения поселения на территории Муезерского городского поселения в области инженерного обеспечения	15

3.2. Объекты местного значения поселения на территории Муезерского городского поселения в области физической культуры и спорта	16

3.3. Объекты местного значения поселения на территории Муезерского городского поселения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	17

IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ	18

4.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Муезерского городского поселения	18

4.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Муезерского городского поселения	19

4.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области обращения с отходами на территории Муезерского городского поселения	19

4.4. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи на территории Муезерского городского поселения	20

V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	22

VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	23

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	23

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	24

6.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	27

6.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	30

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	33

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие сведения о Муезерском городском поселении Муезерского муниципального района Республики Карелия

| 1 | Наименование | Муезерское городское поселение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение | Муезерский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | пгт. Муезерский |
| 4 | Административный центр | пгт. Муезерский |
| 5 | Расстояние до административного центра Республики Карелия - г. Петрозаводск | 440 км |
| Население |  |  |
| 1 | Численность населения на 2023 год | 2507 чел |

## Генеральный план Муезерского городского поселения

Генеральный план поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Муезерского городского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2028 года и второй очереди до 2043 года.

Генеральный план содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения;

- карту границ населенных пунктов входящих в состав;

- карту функциональных зон;

- материалы по обоснованию;

- карту территорий, подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технгогенного характера;

- карту границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, границ лесничеств, существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

- карту зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Муезерского городского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются существующие и планируемые для размещения объекты местного значения Муезерского городского поселения, Муезерского муниципального района, Республики Карелия, Российской Федерации, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Муезерского городского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Муезерского городского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Муезерского городского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Муезерского городского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Муезерского городского поселения.

## Природные условия и ресурсы развития территории

## 3.1. Климат

Климат поселения умеренно-континентальный с чертами морского. Преобладают воздушные массы с Атлантики, в результате которых зима - мягкая продолжительная, лето - короткое и прохладное.

Частые циклоны обуславливают значительную облачность, осадки и неустойчивый режим погоды. Наличие расчлененного рельефа и большого числа озер и болот способствуют некоторой дифференциации местного климата.

Территория поселения в холодный период получает мало солнечного тепла, летом радиационный баланс возрастает в связи с большой продолжительностью дня. Среднегодовой радиационный баланс 28-29ккал/кв.см. Продолжительность солнечного сияния 1600 часов за год.

Климатическая характеристика приводится по метеостанциям района.

Температура января - самого холодного месяца -11,2-11,6о. Абсолютный минимум по составил -49 о, продолжительность устойчивых морозов более 4-х месяцев, но возможны и оттепели.

Температура июля, самого теплого месяца 15-16о, абсолютный максимум 34о. Наиболее теплый период со среднесуточной температурой выше 15о длится 25-35 дней. Продолжительность безморозного периода 115-120 дней, период активной вегетации растении -3 месяца.

Территория поселения избыточно увлажнена, в среднем за год выпадает около 500 мм осадков. Летом и зимой осадки продолжительные и мало интенсивные. Устойчивый снежный покров лежит 5,5 месяцев с середины ноября до конца апреля. Высота снежного покрова достигает наибольших значений в марте в лесу 70-80 см, на открытых участках 45-50 см.

Ветровой режим характерен преобладанием в течение всего года, особенно в холодный сезон юго-западных и южных ветров. Средние скорости ветра мало меняются в течение года, достигая наибольших значений в начале зимы (4,0 м/сек). Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/сек. Сильных ветров почти не бывает, вследствие значительной залесенности территории. Повторяемость метелей 20-25 дней в году. Туманы отмечаются 30-35 дней в году.

## 3.2. Инженерно-геологические условия

В орографическом отношении большая часть территории расположена в пределах Западно-Карельской возвышенности. Преобладающие высоты 200-300 м.

По характеру рельефа территория занята холмистой моренной равниной с отдельными холмами и участками грядово-холмистого рельефа.

Гряды имеют крутые обрывистые ступенчатые склоны, часто изобилуют скально-глыбовыми россыпями. Вершины гряд гребне-образные или уплощенные. Гряды разделяются узкими глубокими ложбинами, часто занятыми или заболоченными. Относительные превышения колеблются от 15-40 м до 217 и, преобладают 60-100 м.

Холмистая равнина представляет чередование увалообразных холмообразных повышений протяженностью 0.5 -2 км, ориентированных в северо-западном и северном направлениях, разделяющими плоскими или слабо вогнутыми чашеобразными понижениями, часто заболоченными. Относительные превышения колеблются от 5-10 м до 30 м.

Водноледниковые формы рельефа – флювиогляциальная и озерно-ледниковая равнина имеют ограниченное распространение. Поверхность слабоволнистая, местами плоская, отмечается поверхностное заболачивание.

## 3.3.	Гидрогеологические условия

В основной своей массе реки текут с северо-запада на юго-восток, подчиняясь основным тектоническим разломам. Длина рек, как правило, небольшая. С геологической точки зрения реки очень молоды. С молодостью рек связан и характер их долин, очень слабо врезанных, нередко с явлениями бифуркации, то есть  разделение реки и её долины на 2 ветви, которые в дальнейшем не сливаются, а впадают в различные бассейны. Чаще всего явление бифуркации возникает в результате размыва поверхностными водами плоских водоразделов. Наблюдается сезонная бифуркация, когда перелив воды из одного бассейна в другой происходит во время половодий.

Продольные профили рек ступенчатые. Значительная высота водоразделов определяет довольно большое падение рек в их средних и нижних частях. Общее падение колеблется от 110 до 170 м. Относительное падение - 0,4-0,6 м/км. Реки данной территории по своему продольному профилю имеют характер горных рек. Их падение до 10 м и более на 1 км. Для них типичны частые водопады. Вместо обычного переката - пороги и водопады, а вместо плёсов - озера. В прямой зависимости от озерности находится естественная зарегулированность рек.

Подземные воды содержатся в сравнительно маломощном прерывистом слое четвертичных отложений и в верхней трещиноватой зоне кристаллических пород. Глубина залегания подземных вод от поверхности незначительна (0-10 м) и зависит в целом от рельефа местности. Питание происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется посредством источников и путем инфильтрации в реки, озера и болота.

## 3.4.	Почва

Почва как компонент экосистемы выполняет в ней совершенно определенную работу и обладает для этого собственным механизмом функционирования. Структура и динамика растительности на территории, не принимая во внимание климатические условия, в основном предопределена особенностями почвенного покрова.

В северо-восточной части района, где расположено Муезерское городское поселение, вдоль дороги на участке Тикша - Ледмозеро наиболее разнообразно сочетание местностей. Здесь компактно расположены местности озерно-ледниковой равнины со степенью заболоченности около 65% с преобладанием верховых болот в сочетании с заболоченными и болотными сосняками; местность холмисто-грядовая водно-ледниковая, со степенью заболоченности около 20% с преобладанием лесных и облесенных сосной мезотрофных болот и фрагмент грядового (сельгового) ландшафта с абсолютными высотами до 300 м н.у.м. и степенью заболоченности около 15% из которых болота занимают менее 2%. Болота в этом ландшафте с проточным водным питанием, залегают в глубоких каньонообразных разломах (высота отвесных уступов достигает 40 м) и отличаются большим разнообразием растительных группировок, характерных для низинных и переходных болот. Глубина торфа в них достигает 6 м и более. Таким образом, почвообразование в данном районе происходит в условиях прохладного и влажного климата преимущественно под хвойными лесами, занимающими почти 50 % территории, с покровом из кустарничков и мхов. Вследствие избыточного увлажнения наблюдается промывание почвы и вынос продуктов разложения вниз по почвенному профилю. Поэтому на территории широко распространены подзолистые почвы и подзолы.

В соответствии с почвенной картой Карелии, земли Муезерского городского поселения представлены железистыми подзолами и поверхностно-подзолистыми почвы на песках в сочетании с болотными торфяными. Все разновидности подзолов имеют сильнокислую реакцию и низкую насыщенность верхних горизонтов основаниями. В условиях лучшего дренажа формируются маломощные иллювиально-железистые подзолы с невысоким содержанием вымытого гумуса. На возвышенностях, вершинах гряд в тайге преобладают подзолы иллювиально-железисто-гумусовые. При увеличении увлажнения возрастает мощность почвенного профиля и содержание органического вещества в подстилке и иллювиальном горизонте. Поэтому там, где поверхность ниже или менее расчленена, распространены подзолы иллювиально-гумусовые в сочетании с болотными почвами. В условиях затрудненного оттока почвенно-грунтовых вод встречаются торфянисто- и торфяно-подзолистые почвы. Торфяно-болотные почвы в отличие от дерново-подзолистых состоят в основном из органического вещества. Они содержат много азота, но он часто находится в малодоступной для растений форме. Чтобы способствовать переводу азота в усвояемые формы, необходимо усилить жизнедеятельность микроорганизмов, внося в почву навоз, навозную жижу, микробиологические препараты АМБ. Торфяники бедны калием и фосфором, поэтому дозы этих удобрений должны быть выше, чем на минеральных почвах.

# СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Муезерского городского поселения находятся планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Муезерского городского поселения и  Муезерского муниципального района, которые определены в соответствии са следущими документами:

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р;

- Схема территориального планирования Республики Карелия, утвержденная Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года № 102-П;

- Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р;

- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р;

- Инвестиционная стратегия Республики Карелия на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Главы Республики Карелия от 20 августа 2015 года № 290-р;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2015 года №118-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года № 228-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года № 278-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 28 января 2016 года № 11-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 17 февраля 2015 года № 49-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 года № 341-П;

- Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 197-П;

- Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденная распоряжением Правительства Республики Карелия от 11.02.2021 № 92р-П;

- Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия;

- Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденная приказом Минэнерго России от 16 декабря 2016 года №1333;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Муезерское городское поселение» на 2019 – 2029 годы, утвержденная Постановлением администрации Муезерского муниципального района от 01.08.2019  года  № 195;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования до 2023 года.

# II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В настоящее время на территории Муезерского городского поселения присутствуют земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, лесного фонда.

## 2.1. Водные объекты

Перечень значительных водных объектов на территории поселения по данным Государственного водного реестра Российской Федерации приведены в Таблице 2.1.1.

Перечень наиболее крупных водных объектов, проходящих черех территорию проектирования и их характеристики

Таблица 2.1.1.

| № | Наименование |
| --- | --- |
|  | РЕКИ |
| 1 | Муезерка |
| 2 | Ледок |
| 3 | Кивиоя |
| 4 | Мутная |
| 5 | ручьи |
|  | ОЗЕРА |
| 1 | Большое |
| 2 | Муй |
| 3 | Хедо |
| 4 | Кемель |

## 2.2. Территории объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия, расположенным на территории Муезерского городского поселения относятся памятники истории.

Перечень объектов культурного наследия на территории Муезерского городского поселения приведен  в таблице 2.2.1.

Перечень объектов культурного наследия, находящихся на территории Муезерского городского поселения

Таблица 2.2.1.

| № | Наименование | Датировка | Местонахождение | Документ о постановке на гос.учет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (история) |  |  |  |  |
|  | Памятники (регионального значения): |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила советских пограничников, погибших в боях с фашистскими захватчиками в июле 1941 г. |  | п.Муезерский, ул. Гагарина | Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149 |  |
| 2 | Могила Героя Социалистического Труда В.И.Полынского (1933- 1979 г.г.) | 1933-1979 | п.Муезерский | Постановление Совета Министров КАССР от 20.04.1987 г. №149 |  |
| 3 | Могила неизвестного советского лётчика | (?)-1942гг., 1994 г.-захоронение | шоссе Кочкома-Реболы, 152 км, развилка дороги на п.Муезерский | Постановление Председателя Правительства РК от 25.05.1998 г. №333 |  |

## 2.3. Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории проектирования и на смежной территории представлен следующими видами:

- автомобильный

- железнодорожный

Автомобильный транспорт общего пользования

Автомобильные дороги общего пользования регионального занчения Республики Карелия*

| № п/п | Наименование автодорог | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к п. Муезерский | 86 ОП РЗ 86К-172 |
| 2 | Муезерский-Гимолы-Поросозеро | 86 ОП РЗ 86К-7 |
| 3 | Тикша-Реболы | 86 ОП РЗ 86К-176 |

*В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия, утвержденным Распоряжением Правительства Республики Карелия от 01 ноября 2010г. № 471р-П.

Железнодорожный транспорт общего пользования

В настоящее время по территории поселения проходит участок Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

На территории поселения расположена железнодорожная станция Муезерка.

| №п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Железнодорожный транспорт общего пользования |  |
| 1 | Октябрьская железная дорога |

## 2.4. Особо охраняемые природные территории

На территории Муезерского городского поселения Муезерского муниципального района особо охраняемые природные территории отсутствуют.

На территории поселения расположены территории, планируемые для создания особо охраняемых природных территорий регионального значения:

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт, лесничество (по материалам лесоустройства) участковое лесничество, кварталы (выделы)) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Предлагаемые категория и профиль особо охраняемых природных территории (далее –ООПТ) регионального значения |  |  |  |  |
| Памятник природы |  |  |  |  |
| 1 | «Малонарушенные леса – Муезерка» | Муезерский район – Муезерское г.п. Лесничество Муезерское 89 | Площадь 1,2 тыс. га. Режим использования устанавливается решением Правительства Республики Карелия |  |

## 2.5. Месторождения полезных ископаемых

На территории поселения расположены следующие месторождения:

| Владелец | Лицензия |  |  | ОПИ Участок недр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № лицензии | Даты | Цел.назн. | Название | Адм.район | Номенклат. | Пол.ископ. |
| Карельская западная компания | ПТЗ 01440 ТР | 06.01.2007 30.01.2032 | геологическое изучение добыча | месторождение Глариантовское | Муезерский | P-36-II | габбро-диабаз, кварцит на строительный камень |

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территорий

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены зоны с особыми условиями использования территории.

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Назначение объекта | Параметры и размеры ограничений | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны | Охранная зона ЛЭП 35 кВ | 15 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 10 кВ | 10 м по обе стороны вдоль воздушных линий электропередачи |  |
|  |  | Придорожные полосы автомобильных дорог | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития | Федеральный закон от 08.11.2007 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  |  | Охранная зона стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей среды | Реестровый номер: 10:19-6.21 10:19-6.30 10:19-6.1 | п.6 Постановления Правительства РФ от 27 августа 1999 г. N 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» |
| 2 | Санитарно-защитная зона | I класс – полигон ТКО | 500 м | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) |
|  |  | IV класс – котельные, автозаправочные станции, объекты малого предпринимательства | 100 м |  |
|  |  | V класс – кладбища до 10 га | 50 м |  |
| 3 | Водоохранная зона | Муезерка | 100 м | Водный кодекс РФ В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях повыше ния почвенного плодородия; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |
|  |  | Ледок | 100 м |  |
|  |  | Кивиоя | 100 м |  |
|  |  | Мутная | 100 м |  |
|  |  | ручьи | 100 м |  |
|  |  | озера | 100 м |  |
| 4 | Прибрежно-защитная полоса | Муезерка | 50 м |  |
|  |  | Ледок | 50 м |  |
|  |  | Кивиоя | 50 м |  |
|  |  | Мутная | 50 м |  |
|  |  | ручьи | 50 м |  |
|  |  | озера | 50 м |  |
| 5 | Береговая полоса | Муезерка | 20 м |  |
|  |  | Ледок | 20 м |  |
|  |  | Кивиоя | 20 м |  |
|  |  | Мутная | 20 м |  |
|  |  | ручьи | 20 м |  |
|  |  | озера | 20 м |  |
| При планировании развития территории необходимо учитывать требования статьи 34.1. Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» о том, что до утверждения зон охраны объектов культурного наследия в целях сохранения объектов устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия. В границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Положение о запрете строительства и реконструкции не применяется к правоотношениям, возникшим на основании разрешений, выданных до 3 октября 2016 года, в т.ч. в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика. |  |  |  |  |

# III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Планируемые объекты местного значения поселения на территории Муезерского городского поселения и их размещение определены на основании предложений администрации муниципального района, а также на основании муниципальных программ комплексного развития.

### 3.1. Объекты местного значения поселения на территории Муезерского городского поселения в области инженерного обеспечения

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий – улучшение качественных характеристик инженерного оборудования населенного пункта.

Перечень проектируемых объектов местного значения в области инженерного обеспечения

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоочистные сооружения (строительство) | пгт. Муезерский | Производительность – 20 тыс.куб.м/сут, прочие характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации ) Зоны с особыми условиями территории – охранная зона 15м. | Согласно предложениям разрабатываемой проектной документации данного объекта | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 2 | Канализационные очистные сооружения (строительство) | пгт. Муезерский | Производительность – 50 тыс.куб.м/сут, прочие характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации ) Зоны с особыми условиями территории – санитрано-защитная зона 50м | Согласно предложениям разрабатываемой проектной документации данного объекта | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| 3 | Водозабор (строительство) | пгт. Муезерский | Производительность – 20 тыс.куб.м/сут, прочие характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации ) Зоны с особыми условиями территории – охранная зона 15м. | Согласно предложениям разрабатываемой проектной документации данного объекта | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |

### 3.2. Объекты местного значения поселения на территории Муезерского городского поселения в области транспортной инфраструктуры

Перечень проектируемых объектов местного значения в области транспортной инфраструктуры

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории – улучшение транспортной доступности и развитие качества транспортной инфраструктуры на территории.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Велосипедная дорожка (строительство) | пгт. Муезерский | Вид покрытия (проектный) – усовершенствованный; Краткие характеристики объекта: Протяженность – 5 км. Расчетная скорость движения – 20 км/ч Ширина полосы движения – 1,5 м. Число полос движения – 1-2 Наименьший радиус кривых в плане – 30 м Наибольший продольный уклон – 40% Прочие характеристики объекта будут определены посредством разработки проектной документации. Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно предложениям разрабатываемой проектной документации данного объекта | Предложения администрации муниципального района |

### 3.3. Объекты местного значения поселения на территории Муезерского городского поселения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Планируемые объекты местного значения в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их размещение определены на основании Предписания Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории – защита существующей и проектируемой застройки от негативного воздействия природных пожаров.

Перечень проектируемых объектов местного значения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Минерализованная полоса (строительство) | пгт. Муезерский | Ширина полосы – 10м; Длина – 1500 м. Установление зон с особыми условиями использования территорий – не требуется | Согласно предложениям разрабатываемой проектной документации данного объекта | Приказ Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения |

# IV. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории Муезерского городского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия.

### 4.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Муезерского городского поселения

Перечень объектов регионального значения в области автомобильного транспорта

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РБ, предложения органов исполнительной власти РБ, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога Муезерский – Ледмозеро – Боровой – Кепа | Муезерский район – Муезерское г.п., Ледмозерское с.п.; Калевальский район - Боровское с.п., Юшкозерское с.п. | Техническая категория и протяженность определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |
| 2 | Автомобильная дорога Муезерский-Гимолы-Поросозеро | Муезерский район – Муезерское г.п., Воломское с.п., Пенингское с.п., Суккозерское с.п.; Суоярвский район – Поросозерское с.п. | Техническая категория и протяженность определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |
| 3 | Мостовой переход через р.Муезерка на км 1 автодороги Муезерский-Гимолы-Поросозеро | Муезерский район – Муезерское г.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |
| 4 | Мостовой переход через ручей на км 43 автодороги Тикша - Реболы | Муезерский район – Муезерское г.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Предложение Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия |

### 4.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Муезерского городского поселения

Перечень объектов регионального значения в области проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РБ, предложения органов исполнительной власти РБ, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Модульное быстровозводимое здания пожарного депо | Муезерский район – Муезерское г.п., пгт. Муезерский | Характеристика объекта определяется посредством разработки проектной документации. | Размещение обусловлено наличием мест наиболее подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций | Государственная программа Республики Карелия «Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма |

### 4.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области обращения с отходами на территории Муезерского городского поселения

Перечень объектов регионального значения в области обращения с отходами

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РБ, предложения органов исполнительной власти РБ, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Мусороперегрузочная площадка с предварительной сортировкой на участке – Республика Карелия, Муезерский муниципальный район | Муезерский район – Муезерское г.п. | Пропускная способность объекта 10 000 ТКО тонн в год , характеристика зон с особыми условиями территории определится посредством разработки документации по планировке территории, проектной документации | Территориальная схема обращения с отходами, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 23 декабря 2019 года № 494-П | Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года. Национальный проект «Экология». Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Территориальная схема обращения с отходами. |

### 4.4. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи на территории Муезерского городского поселения

Перечень объектов регионального значения в области связи

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт), адрес | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РБ, предложения органов исполнительной власти РБ, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка оптико-волоконных линий связи Питкяранта - Соуярви - Поросозеро - Суккозеро - Муезерский - Ледмозеро – Юшкозеро | Питкярантский район – Питкярантское г.п.; Соуярвский район – Лоймольское с.п., Суоярвское г.п., Найстеньярвское с.п.; Муезерский район – Поросозерское с.п., Суккозерское с.п., Пенингское с.п., Воломское с.п., Муезерское г.п., Ледмозерское с.п.; Калевальский район – Боровское с.п., Юшкозерское с.п. | Охранная зона линий связи – 1 м по обе стороны от крайних кабелей | Проектируемые оптико-волоконные линии прокладываются подземным способом вдоль автодорог, для удобства монтажа и обслуживания | Инвестиционная программа Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» |

# V. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Объекты федерального значения Российской Федерации на территории городского поселения не предусмотрены.

# VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Муезерского городского поселения

Опасные геологические процессы – отсутствуют.

Опасные гидрологические явления и процессы – отсутствуют.

Природные пожары.

Практика показывает, что до 90 % лесных пожаров возникает в непосредственной близости к населенным пунктам и являются следствием хозяйственной деятельности человека.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществление ряда лесоводческих мероприятий (утстройство противопожарных разрывов до жилой застройки, минерализованных полос, санитарные рубки, очистка мест рубок, уборка захламленности), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу, расчленение лесной территории искусственными преградами, которые создаются в виде сети, делящей всю лесную площадь на замкнутые блоки.

## 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

6.2.1. Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

1.Транспортные аварии (катастрофы) - крупные автомобильные катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек).

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах ниже.

По территории Муезерского городского поселения автомобильным транспортом перевозятся следующие токсичные и взрывоопасные вещества:

Токсичные вещества

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,05 | 1,79 |

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 135,8 | 9000 | 52,3 | 275 |

Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом

Основными причинами возникновения транспортных происшествий на железнодорожном транспорте в поселении являются:

- техническая неисправность транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства;

- нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов;

- неблагоприятные погодные условия.

По территории городского поселения железнодорожным транспортом перевозятся следующие токсичные и взрывоопасные вещества:

Токсичные вещества

| Вещество | Масса, т | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 57 | 0,8 | 5,0 | 0,5 | 5,0 |

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 261,5 | 9000 | 76,5 | 400 |

Аварии на АЗС

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

Вероятности возникновения аварий на АЗС

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта; |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать пяти в год, поэтому необходимо строгое соблюдение технологических регламентов, а также, согласно постановлению правительства РФ № 613, приказом МЧС № 621 на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

6.2.2. Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества.

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, взрыв пылевоздушной смеси, разлив и горение нефтепродуктов.

На территории поселения к взрывопожароопасным объектам относятся АЗС.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- Переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- Разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- Разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- Разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать пяти в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

- оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

- обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

- осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

6.2.3. Риски ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты.

Снижение опасности захоронений может быть достигнуто путем исключения или ограничения действия факторов социального риска, а именно, информирования населения о специфической (вакцинация животных и людей) и неспецифической профилактике: недопустимости выпаса скота, размещения рекреационных зон, водозаборов, жилой застройки, проведения строительных и земляных работ вблизи захоронений.

Инфекционные и паразитарные заболевания человека и сельскохозяйственных живот-ных:

-    туляремия;

-    бешенство;

-    сальмонеллез;

-    эхинококкоз;

-    альвеококкоз;

-    лептоспироз;

-    отравление людей;

-    трихинеллез.

В результате повышенной загрязненности атмосферного воздуха, низкого качества питьевой воды, неполноценного питания, низкого уровня жизни части населения, неэффективности санитарно-технических установок, несвоевременного проведения профилактических мероприятий прогнозируется возможность заражения населения некоторыми  инфекционным заболеваниями.

В связи с ростом количества человек выезжающих  из населенного пункта  за границу (на  отдых, на  работу и  др.), возможен "ввоз" экзотических вирусов. Возможны случаи единичного заболевания жителей указанными  болезнями в летне-осенний период.

Ежегодно в период с декабря по март бывает опасность  возникновения  эпидемии гриппа, что вынуждает прекращать доступ посетителей в стационарные лечебные учреждения для посещения стационарных больных, а также закрывать детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и отменять массовые мероприятия (закрытие школ и отмена массовых мероприятий происходит при большом превышении порога эпидемиологического заболевания).

Для защиты и предотвращения распространения инфекционных заболеваний и ликвидации зон заражения и очагов поражения устанавливаются режимы защиты: карантин и обсервация.

В зонах карантина и обсервации с самого начала их образования проводят мероприятия по обеззараживанию (дезинфекции), дезинсекция и дератизация (уничтожение насекомых и грызунов).

## 6.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

  - мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

  - рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и техногенной безопасности;

  - предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

  - предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

  - разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

  - подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

  - декларирование промышленной безопасности;

  - лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

  - страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

  - проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

  - государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

  - информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

  - подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В целях предупреждения и снижения последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий звеном Муезерского муниципального района территориальной подсистемы Республики Карелия предусматривается:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания и фуража;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- планирование эвакуационных мероприятий населения, с\х животных, продовольствия, материальных ценностей и фуража;

- поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля;

- создание резерва финансовых и материальных средств, необходимых для предупреждения, снижения и ликвидации последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- создание запасов дегазирующих материалов на объектах экономики;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе и создание 3-х суточного запаса топлива;

- проведение АСДНР (Аварийно-спасательные и другие неотложные работы) силами и средствами организаций района, а также силами и средствами взаимодействующих органов управления территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия и других ведомств.

К основным способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:

  - инженерная защита,

  - радиационная и химическая защита,

  - медицинская защита,

  - эвакуация (вывод, временное отселение).

Инженерная защита достигается:

  - поддержанием готовности защитных сооружений;

  - созданием запаса материальных ресурсов для проведения герметизации помещений,

  - поддержанием в готовности звеньев по обслуживанию защитных сооружений и обучением населения о методах герметизации помещений.

Радиационная и химическая защита населения в случаях аварий на радиационно-химически опасных объектах достигается:

  - обеспеченностью населения средствами индивидуальной защиты (органов дыхания и кожи), приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля;

  - созданием сил и средств наблюдения за окружающей средой и лабораторного контроля, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и поддержанием их в готовности к действиям по предназначению;

  - обучением населения действиям в зонах радиационного и химического заражения;

  - созданием запасов дегазирующих и дезактивирующих веществ для проведения специальной обработки территорий и техники;

  - созданием предприятий банно-прачечного назначения (для санитарной обработки населения).

Медицинская защита населения в чрезвычайных ситуациях обеспечивается:

  - готовностью учреждений здравоохранения к оказанию первой медицинской и специализированной помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций;

  - поддержанием в постоянной готовности сил и средств территориального центра медицины катастроф и лечебных учреждений медицинской службы;

  - созданием запаса медикаментов и медицинского имущества.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная).

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных противоэрозионных мероприятий следует предусматривать:

  - агролесомелиорацию (посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников);

  - закрепление грунтов;

  - удерживающие сооружения.

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 («Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов») в качестве основных мероприятий от временного затопления следует предусматривать:

  - искусственное повышение поверхности территорий;

  - сооружение дамб обвалования.

Основные мероприятия по защите территории и населения от опасных метеорологических явлений и процессов:

  - защита от ветровых нагрузок. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкции, способные принимать ветровые нагрузки при скорости ветра более 23 м/с;

  - защита от сильных морозов. Необходимо предусматривать теплоизоляцию помещений, коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения;

  - защита от атмосферных осадков, подтопления фундаментов. Необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировку территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

  - защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала. Необходимо предусматривать устройство систем молниезащиты и заземления, систем уравнивания потенциалов.

На объектах экономики основными превентивными мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения, являются:

  - прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба, характера;

  - обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том числе вторичных;

  - повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, совершенствование технологического процесса;

  - повышение устойчивости материально-технического снабжения;

  - повышение устойчивости управления, связи и оповещения;

  - разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения;

  - создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, обеспечение ее сохранности;

  - подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения.

При химическом загрязнении необходимо:

  - оповещение об опасности химического загрязнения;

  - укрытие в защитных сооружениях (убежищах);

  - использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи);

  - применение антидотов и индивидуальных противохимических пакетов (ИПП);

  - соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

  - эвакуация людей из зоны заражения;

  - санитарная обработка людей, дегазация одежды, специальная обработка территории сооружений, транспорта, техники, имущества.

Для предупреждения возможных ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах необходимо:

  - оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

  - очистка территории производственных объектов от разбросанных легковозгораемых материалов, малоценных сгораемых строений;

  - соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений; создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

  - сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

  - повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

## 6.4  Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Муезерского городского поселения (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы.

МЗ ТП РСЧС поселения осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в поселении функционирует ряд аварийно-спасательных формирований.

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС по Республики Карелия на территории Муезерского городского поселения

| № п/п | Наименование организации, выделяемой силы и средства | Наименование формирователя | Расположение | Время прибытия первого подразделения к месту вызова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная противопожарная служба Республике Карелия | Пожарная часть № 32 | ул. Пограничников, 15, п. г. т. Муезерский | 10 мин |

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 мин.

Расчетное время (исходя из средней скорости движения автомобиля – 60 км/ч) прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова приведено в таблице ниже.

Расчетное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова

| Наименование населенного пункта | Статус населенного пункта, нормативное время прибытия, мин | Ближайшая ПЧ и место ее дислокации | Расстояние до наиболее удаленного объекта, км | *Расчетное время прибытия, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муезерский | городской 10 мин | Пожарная часть № 32 | 10 | 10 |

*Расчет выполнен исключительно для оценки достаточности подразделений пожарной охраны на этапе разработки генерального плана поселения. При оценке времени прибытия первого подразделения к месту вызова при разработке документации по планировке территории и проектировании отдельных объектов следует руководствоваться СП11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

# VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУЕЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Расположение | Существующая категория земель | Кадастровый квартал/кадастровый номер земельного участка | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Обоснование включения земельных участков | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУЗЕРСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К востоку от существующей границы | Земли сельскохозяйственного назначения | Часть КК 10:19:0010402 | Земли населенных пунктов | Планируемая жилая застройка | Включение земельных участков в земли населенных пунктов, приведет к увеличению налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района путем увеличения кадастровой стоимости таких земельных участков за счет изменения категории земель, и вместе с тем, позволит осуществить строительство необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. Данные земли сельскохозяйственного назначения в настоящее время уже не используется для нужд сельского хозяйства и фактически не является сельскохозяйственными угодьями, в результате чего воспроизводство плодородия земель является экономически невыгодным. Земельный участок включается по предложениям собственников земельных участков и Администрации Муезерского муниципального района | 9,9 га |
| Схема расположения участка |  |  |  |  |  |  |  |